Приложение к договору №1

            - Соглашение об уровне обслуживания (SLA) для услуг

1.1 Доступность

Целевой показатель доступности для магистральной сети составляет девяносто девять целых девяносто девять процентов (99,99%) на ежемесячной основе. Это не включает время простоя, которое было запланировано и утверждено заранее, или форс-мажорные обстоятельства.

1.2 Задержка

Максимальная средняя задержка в сети не должна превышать 30 (тридцати) мс. Задержка определяется как время, необходимое пакету для прохождения от источника к месту назначения и возврата (то есть задержка в оба конца).

1.3 Потеря пакетов

Среднемесячная потеря пакетов в магистральной сети не должна превышать (0,3%).

1.4 Среднее значение джиттера

Среднее значение джиттера в магистральной сети должно составлять 0,5 мс или менее.

1.5 Максимальный джиттер

Максимальный джиттер в магистральной сети не должен превышать десяти (10) мсек и больше (0,1%) календарного месяца (что эквивалентно 43,2 минутам в 30-дневном месяце).

1.6 Ежемесячные отчеты QoS

Участник торгов должен предоставлять Администратору контракта ежемесячные сводные отчеты с описанием результатов вышеуказанных показателей QoS. По запросу МЦР КР Участник торгов должен предоставлять более подробную информацию.

1.7 Ремонт, требующий выезда на место

Когда в сети происходит отключение оборудования, которое не может быть исправлено дистанционно через NOC, Участник торгов должен обеспечить отправку квалифицированной ремонтной бригады к месту отключения, оснащенной соответствующим испытательным оборудованием и запасными частями, необходимыми для устранения ожидаемого типа отключения.

1.8 Среднее время восстановления (MTTR)

Среднее время восстановления (MTTR) - это среднее время, необходимое устройству для восстановления после любого сбоя. В период действия контракта среднее время восстановления должно быть менее 24 часов.

1.9 Штрафы

1.9.1 Отказ системы

Несоблюдение требований SLA по доступности сети влечет за собой штраф, основанный на процентной доле контракта, рассчитываемой как ежемесячная сумма, как показано в таблице ниже.

| Фактическая доступность | Максимальное время простоя в месяц | Штраф в % от эквивалентной ежемесячной платы* |
| --- | --- | --- |
| 100% - 99,99% 99,99% – 99,95% 99,95% - 99,90% 99,90% - 99,85% 99,85% - 99,80% Менее 99,80% | 5 минут 22 минуты 44 минуты 65 минут 87 минут Более 87 минут | 0 % 2 % 4 % 6 % 8% 25 % |

* Ежемесячная плата означает ежемесячную долю от суммы контракта на эту услугу.

1.9.2 Другие SLA

Невыполнение требований для других стандартов SLA (задержка, потеря пакетов, джиттер, цели отправки и ремонта) на ежемесячной основе приведет к штрафу, основанному на процентной доле контракта, рассчитанной как ежемесячная сумма, как показано в таблице ниже.

| Количество несоблюдаемых SLA | Штраф в % от эквивалентной ежемесячной платы* |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 и более | 1 % 2 % 4 % 8 % 16% |

* Ежемесячная плата означает ежемесячную долю от суммы контракта на эту услугу.

Общая эффективность SLA является мерой соблюдения Партнером SLA в сети и во времени. Неоднократное несоблюдение конкретных SLA или несоблюдение нескольких SLA в сети и услугах (не связанное со стихийным бедствием, другой национальной чрезвычайной ситуацией или форс-мажорными обстоятельствами) приведет к тому, что общее выполнение SLA Партнера будет считаться неудовлетворительным. Если общее выполнение SLA Партнера считается неудовлетворительным, все штрафы SLA должны оцениваться по максимальной сумме, и контракт с Партнером может быть пересмотрен или расторгнут в конце текущего контрактного года.